# 🧪 FICHE ÉLÈVE — Mesures & incertitudes

## A) Questions de cours

1. Que signifie « vraie valeur » d’une grandeur mesurée ?

2. Différence entre écart-type et incertitude type ?

3. Règle du nombre de chiffres significatifs pour l’incertitude ?

4. Pourquoi aligner les rangs (dernier chiffre) de la mesure et de l’incertitude ?

5. Que valent approximativement les probabilités pour ±1σ, ±2σ, ±3σ ?

6. Quand parle-t-on de type A ? de type B ?

## B) QCM (1 seule bonne réponse)

1. On écrit une mesure M = 12,34 ± 0,056 V. La bonne mise en forme est :
a) 12,3 ± 0,06 V   b) 12,34 ± 0,06 V   c) 12,34 ± 0,05 V

2. Pour une résolution a sans autre info fabricant, on prend :
a) u = a   b) u = a/√12   c) u = a/2

3. En type A, l’incertitude type de la moyenne est :
a) σ   b) σ/√N   c) σ/N

4. On donne x = 5,3 ± 0,2. L’intervalle à 68 % est :
a) [5,1; 5,5]   b) [5,0; 5,6]   c) [5,2; 5,4]

5. Un chrono « précision 1 % ». Pour une mesure 2,40 s, on prend :
a) u=0,024 s → 0,03 s   b) 0,024 s → 0,02 s   c) 0,024 s → 0,04 s

6. L’alignement des rangs impose que :
a) La valeur n’a pas d’unité
b) Le dernier chiffre de la valeur mesurée est au même rang que celui de u
c) L’incertitude a toujours 2 chiffres

## C) Encadrements

### C1. Donner l’intervalle correspondant

1. L = 21,2 ± 0,1 cm → [...]

2. E = 1,320 ± 0,003 V → [...]

3. Δt = 2,11 ± 0,03 s → [...]

### C2. Retrouver M et u à partir de l’intervalle

4. x ∈ [12,8; 13,6] s → x = ... ± ... s

5. m ∈ [2,75; 3,25] kg → m = ... ± ... kg

## D) Exercices type B

1. Voltmètre : lecture E = 1,32 V, résolution a = 0,01 V.

a) Évaluer uB (modèle uniforme).
   b) Écrire correctement E ± u.
   c) Donner l’intervalle.

2. Règle graduée : L = 22 cm, graduée au millimètre.

a) Exprimer en mm.
   b) Évaluer uB.
   c) Écrire correctement.

3. Chronomètre : Δt = 2,11 s ; précision 1 %.

a) Évaluer uB.
   b) Écrire Δt ± u et l’intervalle.

4. Thermomètre : T = 18,6 °C, notice ±0,5 °C (uniforme).

a) Évaluer uB.
   b) Écrire T ± u.
   c) Donner l’intervalle.

## E) Exercice type A

Mesures (cm) : 3.10; 3.22; 3.14; 3.20; 3.19; 3.16; 3.18; 3.21; 3.15; 3.17

1. Calculer la moyenne m̄.
2. Calculer l’écart-type σN-1.
3. En déduire uA = σ/√N.
4. Mettre en forme M = m̄ ± uA.
5. Donner l’intervalle à ~68 %.

## F) Compatibilité

On a I = 5,3 ± 0,2 mA. Une autre équipe annonce I' = 5,6 mA.

1. I' est-il compatible à 68 % ?
2. Et à 95 % (≈ ±2u) ?

# ✅ CORRIGÉS (enseignant)

Toutes les réponses et justifications comme fournies dans le texte initial.