Mesures & incertitudes — Fiche structurée

1) Objectif de la vidéo

- Savoir écrire correctement le résultat d’une mesure avec son incertitude.
- Calculer des incertitudes de type A (mesures répétées) et type B (une seule mesure).
- Hors périmètre détaillé ici (supposés acquis de 2nde) : chiffres significatifs, écriture scientifique, moyenne/écart-type (mais quelques rappels sont donnés).

2) « Vraie valeur » d’une grandeur mesurée

- Répéter une mesure produit une dispersion autour d’une valeur centrale (souvent modélisée par une gaussienne).
- On ne connaît jamais la valeur exacte ; on donne une valeur mesurée ± une incertitude.

Intervalle de confiance (idée) :
- ±1σ : ~68 % de chances que la vraie valeur soit dedans.
- ±2σ : ~95 %.
- ±3σ : >99 %.
→ Plus l’intervalle est large, plus la probabilité de contenir la vraie valeur augmente, mais la précision diminue.

3) Comment écrire un résultat de mesure

Forme générale :
M = valeur mesurée ± incertitude (type) [unité]

Règles de mise en forme :
- Alignement des rangs : le dernier chiffre significatif de la valeur mesurée doit être au même rang que celui de l’incertitude.
- Chiffres significatifs de l’incertitude : on garde 1 chiffre significatif et on arrondit à l’excès (vers le haut).
- Unité : ne pas l’oublier (sauf grandeur adimensionnée).

Exemples rapides :
- Durée : t = 1321,2 s, u = 2 s → Écriture : t = 1321 ± 2 s.
- Masse : m = 3,25 kg, u = 0,34 kg → u ≈ 0,4 kg ; m ≈ 3,3 → Résultat : m = 3,3 ± 0,4 kg.

4) Incertitude de type A (mesures répétées)

Situation : on mesure N fois la même grandeur.

Étapes de calcul :
- Moyenne m̄ (avec calculatrice ou tableur).
- Écart-type expérimental (σN−1).
- Incertitude type de la moyenne : uA = σN−1 / √N.
- Mise en forme : uA à 1 chiffre, alignement, unité.

Exemple : m̄ = 3,18 cm, σ ≈ 0,13 cm, N=10 → uA ≈ 0,04 cm → L = 3,18 ± 0,04 cm.

5) Incertitude de type B (une seule mesure)

Situation : une seule mesure ; on évalue uB à partir :
- qualité de l’instrument (résolution, tolérance, précision %),
- lecture de l’utilisateur (graduations, double lecture, valeurs extrêmes).

5.1. Liée à l’instrument :
- Rien précisé : uB = a / √12 (a = résolution).
- Tolérance ±Δ : uB = Δ / √3 (loi uniforme sur [−Δ,+Δ]).
- Précision p% : uB ≈ (p/100) × M.

5.2. Liée à la lecture :
- Simple lecture (graduation)
- Double lecture (début/fin)
- Valeurs extrêmes

Toujours arrondir u à 1 chiffre et aligner.

6) Exemples guidés (type B)

Exemple 1 — Voltmètre : E = 1,320 V, a=0,01 V → uB = 0,003 V → E = 1,320 ± 0,003 V.

Exemple 2 — Règle : L = 22 cm = 220 mm, graduation 1 mm → uB ≈ 0,5 mm → L = 220,0 ± 0,5 mm.

Exemple 3 — Chrono : Δt = 2,11 s, précision 1 % → uB ≈ 0,03 s → Δt = 2,11 ± 0,03 s.

7) Conseils pratiques

- Choisir le modèle (uniforme, % fabricant…) avant de calculer.
- Arrondir l’incertitude à 1 chiffre significatif.
- Ajuster la valeur au même rang.
- Ne pas oublier l’unité.
- Mentionner si c’est une incertitude type (68 %).

8) Modèle d’écriture à réutiliser

Résultat :
M = (valeur alignée) ± (u à 1 chiffre) [unité]

Confiance : « L’intervalle [M−u ; M+u] contient la vraie valeur avec ~68 % de probabilité. »